Modelde ve Tabloda Yer Alan Değişkenlerin Klinik Anlamı

Modelde ve tabloda yer alan her bir değişkenin klinik anlamı ve sahada yapılan işle doğrudan bağlantısı aşağıda açıklanmıştır.

1. Temel Hasta Bilgileri (Hasta Tanıtım Formu)

• Hasta_ID: Hangi hastaya ait olduğunu belirten kod (Örn: H001). Hastaları birbirinden ayırıp "hasta bazlı ayrım" yaparken veri sızıntısını önler.

• Yaş / Cinsiyet / BMI: Hastanın yaşı, cinsiyeti ve vücut kitle indeksi. Yaş ve kilonun diz eklemine binen yük ve ağrı eşiği üzerindeki etkisini temsil eder.

2. Omron Cihazından Gelen Fizyolojik Veriler

• Sistolik_KB (Büyük Tansiyon): Kalbin kan pompalarken damar duvarına yaptığı basınç. Şiddetli ağrıda vücut tepkisi olarak yükselebilir.

• Diyastolik_KB (Küçük Tansiyon): Kalbin atımlar arasında dinlendiği andaki damar basıncı.

• Kalp_Hizi (Nabız): Dakikadaki kalp atım sayısı. Ağrı ve efor anında yükselebilir.

• EKG_Ritim: Tek kanallı EKG ritminde ritim bozukluğu (aritmi/atrial fibrilasyon) olup olmadığını gösteren kontrol değişkeni (0: Normal).

3. Eklenen Özel Mühendislik Değişkenleri (Feature Engineering)

• Nabiz_Basinci (Sistolik - Diyastolik): Damarların esnekliği ve kalbin vuruş gücü hakkında bilgi veren bir göstergedir. Ağrı ve fizyolojik stresle ilişkili değişimleri yansıtabilir.

• Stres_Indeksi_RPP ((Sistolik × Nabız) / 100): Kalbin harcadığı efor ve miyokardiyal oksijen tüketimiyle ilişkili bir göstergedir. Ağrı ve hareketin hastaya bindirdiği fizyolojik yükü tek bir sayıya özetler.

• Olcum_Saati / Gunun_Saati_Numerik: Sabah (08:45–11:45) ve öğleden sonra (15:00–18:00) vizit saatlerini; dinlenme ile yürüyüş arasındaki 15–35 dakikalık ardışık ölçüm aralığını modele aktaran zaman değişkenidir.

4. Anket ve Kamera Kayıtları (Görsel & Psikolojik Veri)

• SF_MPQ_Skoru (McGill Ağrı Anketi): Hastanın ağrıyı "yanıcı, batıcı, zonklayıcı, yorucu" gibi kelimelerle tarif ettiği anketten elde edilen toplam puandır (0–45). Ağrının duyusal ve algısal boyutlarını değerlendirmeye yardımcı olur.

• Duygu_Durumu_EMA: Hastaya "Şu an nasıl hissediyorsun?" sorusu yöneltildiğinde alınan anlık psikolojik durum: Sakin, Yorgun, Tedirgin, Endişeli, Gergin, Ağrılı.

• Yuz_FACS_Agri_Skoru: Tripodla çekilen 30 saniyelik videolardan (kaş çatma, göz kısma gibi yüz hareketlerinden) yapay zekânın çıkaracağı 0.0 ile 1.0 arasındaki mimik ağrı puanıdır.

5. Hedef Çıktılar (Ground Truth / Tahmin Edilenler)

• NRS_Skoru: Hastanın ağrısına 0 ile 10 arasında verdiği öz-bildirim puanıdır.

• Agri_Sinifi (Modelin Tahmin Ettiği Sınıf): Ağrının NRS skoruna göre sınıflandırılmasıdır:

| Sınıf | NRS Aralığı | Ağrı Derecesi |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0–3 | Hafif / Ağrı Yok |
| 1 | 4–6 | Orta Şiddetli Ağrı |
| 2 | 7–10 | Şiddetli Ağrı |